Лабораторная работа № 8

Распределение Пуассона.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №8.

Распределение Пуассона.

Из-за разнообразных неконтролируемых воздействий результаты измерения макроскопической величины имеют статистический характер. В основном это относится к статистичности процесса измерения возможной флуктуации и самой измеряемой величины, однако они могут быть сделаны сколь угодно малыми. Поэтому можно сказать, что сама по себе измеряемая величина (например, масса какого-либо тела, длина стержня и т.д. ) имеет некоторое вполне определённое значение, в то время как результаты измерений флуктуируют из-за несовершенства измерительных приборов, недостаточной их изоляции от колеблющихся внешних условий и т.д. Численные значения результатов измерений обычно распределены по некоторому непрерывному вероятностному закону, чаще всего по закону Гаусса.

Совсем иначе обстоит дело со многими измерениями в ядерной физике, в отличие от макромира в микромире флуктуации измеряемых величин связаны, как правило, с самой сутью явлений и поэтому не могут быть сделаны сколь угодно малыми.

Если, например, речь идёт об изменении числа актов радиоактивного распада, происшедшего за какое-то время, то флуктуирует сама измеряемая величина, а измерительный прибор (счётчик частиц) в первом приближении можно считать идеальным, т.е. не подверженным статистическому влиянию окружающих условий. Измеряемая величина (например, число актов радиоактивного распада) является уже не непрерывной, а дискретной, и наиболее характерным законом распределения, вместо закона Гаусса, является закон Пуассона, а иногда биноминальный закон.

Роль статистического подхода к явлениям микромира значительно глубже, чем в микрофизике. Статистика нужна не только для обработки результатов измерений, но и для изучения самой природы исследуемых явлений. Например, природа радиоактивности была окончательно установлена только после завершения подробного статистического анализа, показавшего, что различные акты распада между собой статистически независимы. Другой пример: при исследовании космических лучей при помощи камеры Вильсона было обнаружено, что число частиц, регистрируемых при различных последовательных расширениях камеры, распределены по закону Пуассона. Это наблюдение послужило отправной точкой для открытия и исследований ливней космических частиц.

Ошибки, связанные с методикой измерения, называют систематическими. Например, детекторы ядерных излучений и пересчётные устройства имеют конечное мёртвое время. Если в течение этого времени возникает несколько импульсов, то регистрирующее устройство не сможет сосчитать их раздельно, и, следовательно просчитать часть импульсов. Просчёты, хотя и объясняются статистическим характером явлений, но приводят к систематической ошибке, зависящей от скорости счёта и параметров системы, предназначенной для регистрации импульсов.

Распределение Пуассона.

Пусть счётчик облучается потоком независимо следующих друг за другом частиц. Попадание той или иной частицы в счётчик является случайным событием. Поэтому в течении разных интервалов времени через счётчик может пролететь разное количество частиц. В этих условиях вероятность Pk того, что в течение времени tв счётчик kчастиц, даётся известной формулой Пуассона:

Pk=(nt)kk!e−nt                              (1)

где n-поток частиц.

Распределение (1) можно толковать двояко. Представим себе очень большое число совершенно идентичных установок, состоящих из одинаковых частиц, облучающих одинаковые счётчики. Пусть в течении времени tпервый счётчик сработал k1раз, второй k2раз и т.д. Тогда величиныk1и k2распределены  в соответствии с формулой Пуассона (1).

Рассмотрим теперь только один счётчик и соответствующий ему источник и будем регистрировать число отсчётов k1,k2 в течении очень большого числа равных между собой интервалов времени. Если поток n остаётся постоянным , то величины распределены по закону Пуассона.

Среднее число актов определяется формулой (равенством)

Если интенсивность не зависит от времени, то k=nt, откуда следует, что интенсивность n имеет смысл среднего числа актов, осуществляющихся за единицу времени.

Тогда формулу  (1) можно записать в виде:

Pk=kkk!e−k                                           (2)

Как видно из (2), распределение Пуассона полностью определяется заданием только одного параметра- среднего числа актов. Экспериментальное определение kявляется, как правило, основной целью большой части измерений проводимых в ядерной физике. Из формулы (2) следует, что

Pk+1Pk=k(k+1).

Поэтому, если k<<1, то Pk монотонно убывает с ростом k. Иная картина имеет место, когда k>1. В этом случае Pk сначала возрастает, достигая максимального значения при k~k, после чего начинает монотонно убывать.

Зависимость Pkот kпри разных kизображена на рис.1. По мере роста k максимум становится относительно всё более острым, а график всё более симметричным относительно k=k. При большом kграфик практически симметричен . При малых же наблюдается асимметрия.

Рис. 1. Зависимость  Pk  от  k.

Из формулы (2)следует ,что при всяком значении  k возможно осуществление любого числа актов k. Однако не все события встречаются  одинаково часто .Если величина k близка к k,то вероятность Pk велика, в противном случае- мала. Мерой отклонения случайной величины от её среднего значения (мерой флуктуации) является дисперсия.

Дисперсией некоторой случайной величины xназывается выражение

Dx=(x−x)2

Величину Δx=Dxназывают абсолютной флуктуацией случайной величины, а величину δx=Δxx=Dxx-относительной флуктуацией.

Можно показать, что в случае закона Пуассона

дисперсия

Dk=k                                             (3)

абсолютная флуктуация

Δk=k                                                 (4)

относительная флуктуация

δk=1k                                                (5)

где  k-среднее число актов.

Соотношения (3)-(5) играют основную роль во всех приложениях закона Пуассона. Их смысл состоит в следующем. Если регистрировать отсчёты счётчика в очень большом числе равных интервалов, то в большей части интервалов число отсчётов kбудет отличаться от kне более чем на k.

Абсолютная флуктуация (4) возрастает с ростом k, однако относительная ошибка δk (5) уменьшается обратно пропорционально корню из числа сосчитанных частиц. Отсюда можно найти число частиц k, которое нужно сосчитать для достижения заданий относительно ошибки δ:

k=1δ2

Таким образом для достижения среднего числа частиц со статистической ошибкой 10% нужно соcчитать 102 частиц. Для того, чтобы статистическая ошибка составила 1% требуется уже  104 частиц и т. д.

Закон Пуассона определён только для положительных значений. На практике он часто применяется в тех случаях, когда нужно оценить надёжность измерений и ошибки измеренных величин в случае наблюдения редких событий (отличающихся малой интенсивностью).

Связь распределения Пуассона с распределением Гаусса.

Выше уже отмечалось, что по мере роста kраспределение Пуассона становится всё более симметричным относительно k=k.Если выполнено условие

(6)

(практически при k=20),то достигается полная симметрия. Кроме того, различие между величинами вероятностей для смежных или близких kоказывается очень малым. Например, легко проверить, что при k=1000:

(P1000−P995)P1000=0,01

В этих условиях вместо вероятности Pkосуществления того или иного числа отсчётов можно пользоваться уже другой величиной, а именно, вероятностью ϕ(k)того, число отсчетов заключено в «бесконечно малом» интервале от kдо k+dk. По абсолютной величине интервал dkможет содержать несколько единиц. Однако он мал по сравнению с интересующими нас k, равными по порядку величины среднему числу отсчётов k. Тем самым дискретное распределение является непрерывным.

Количественное рассмотрение функции распределения ϕ(k)при выполнении условия (6) приводит к выводу, что рассматриваемая величина k распределена по закону Гаусса:

ϕ(k)=12πk⋅e−y22k→ϕ(k)=12πk⋅e(k−k)22π   (7)

Закон Гаусса определён как для положительных, так и для отрицательных значений k.

Величина y=k−k, имеющая смысл отклонения числа отсчётов kот среднего значения, распределена по закону

u(y)=12πk⋅e−y22k                                       (8)

При помощи (7) можно вычислить вероятность P(y1≤y≤y2)того, что величина y=k−kзаключена в интервале от y1=yдо y=y2.

Искомая вероятность

P(y1≤y≤y2)=12πD⋅y1y2e−y22Ddy

Заменяя переменную по формуле y=DΖ, получим:

P(y1≤y≤y2)=12πy1Dy2De−Ζ22dz

или

P(y1≤y≤y2)=φ(y2D)−φ(y1D),

где                       φ(Z)=12π0Ze−Z22dZ    - функция Гаусса.

Используя приложение 2 в книге В.И.Гольданского и др. «Статистика отсчётов при регистрации ядерных частиц», можно найти вероятность того, что отклонение от среднего не превосходит по модулю величины абсолютной ошибки (D) :

P(y≤D)=2φ(1)=0,682                           (9)

Точно также получаем

P(y≤2D)=0,954                                      (10)

P(y≤3D)=0,997                                     (11)

Из формул (9)-(11) вытекает следующее: если регистрировать отсчёты счётчика в большом числе равных интервалов времени, при выполнении условия (6) в 68,2% случаев число отсчётов будет отличаться от kне более чем на k, а 95,4% не более чем 2k, в 99,7% не более чем на 3k и т.д.

Результаты измерения числа отсчётов kпроизводится всегда вместе со своей абсолютной ошибкой (k),которая является показателем статистической точности измерений.

Порядок выполнения работы.

Измерение интенсивности потока β-частиц с помощью газоразрядного счётчика.

Импульсы со счётчика поступают в пересчётную схему, работа которой управляется с помощью реле времени нажатием кнопки на передней панели пересчётной схемы. При нажатии кнопки начинается счёт времени импульсов, а через 3 сек. реле автоматически прекращает счёт. Таким образом, находят число импульсов за 3 сек.

- Произвести ~ 200 измерений скорости счёта импульсов от газоразрядного счётчика без источника.

- Выполнить ~ 500 измерений отсчётов счётчика, нагруженного источником.

Результаты представить  в виде графиков (гистограмм).По оси абсцисс отложить k-число импульсов в отдельном измерении, по оси ординат f(k)-число измерений, в которых было получено kимпульсов.

С помощью формулы (2) построить кривую распределения Пуассона или

Pk=f(k)n            - функция Гаусса.

Используя приложение 2 в книге для значения k, полученного в измерениях отсчётов без источника. Значение kрассчитать по данным гистограммы, полученной в задании 1 , используя формулу

k=ikiPi=ckinini

где             ki-количество отсчётов в одном измерении (ki=0,1,2,...)

ni-число измерений, соответствующих количеству отсчётов ki (т.е. число «нулей», «единиц», «двоек» и т.д.)

Экспериментальная и теоретическая кривые должны быть нормированы к полному числу измерений. Для этого нужно умножить теоретические значения вероятностей Pk на полное число измерений. Тогда обе кривые будут нарисованы в одном масштабе и их можно сравнивать.

Показать, что 66% результатов не отличаются от среднего значения больше, чем на k(по гистограмме задания). Для этого необходимо найти отношения числа измерений, в которых получилось значение k в интервале от k−k до k+k, к полному числу измерений.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

- Распределение Пуассона.

- Состав и характеристика атомного ядра. Масса и энергия связи атомного ядра. Ядерные силы.

- Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. α-распад. Ядерные реакции.

- Гипотеза о нейтрино.

- На примере радиоактивного распада проиллюстрируйте статистический характер распада ядер и статистический характер периода полураспада, времени жизни.

- Счётчик Гейгера-Мюллера.

ЛИТЕРАТУРА

- В.И.Гольданский, А.В.Куценко, М.И.Подторецкий «Cтатистика ядерных частиц». М.,Физматгиз, 1959.

- В.В.Гнеденко «Курс теории вероятностей». М., Гостехтеориздат, 1954, 1969.