ПРИЛОЖЕНИЕ

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ УУНиТ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине

Землеустроительное проектирование

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

программа бакалавриата
21.03.02 Землеустройство и кадастры

Шифр и наименование направления
Инженерно-геодезические изыскания в землеустройстве

Направленность (профиль) подготовки 

Бирск, 2024 г.
Содержание
1.
Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине
3
2.
Приложение 1
5
3.
Приложение 2
10
1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.
Код и формулировка компетенции: Способен осуществлять кадастровое деление территории Российской Федерации (ПК-1);

	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
	Критерии оценивания результатов обучения (Экзамен)

	
	
	2 (Неудовлетворительно)
	3 (Удовлетворительно)
	4 (Хорошо)
	5 (Отлично)

	ПК-1.1. Применяет знания различных нормативно правовых актов для регулирования и управления земельно-имущественными отношениями, в части контроля, мониторинга и учета земельных ресурсов и объектов недвижимости
	Знает методику и технологию кадастрового деления территории Российской Федерации
	Знания не сформированы
	Знания недостаточно сформированы, несистемны
	Знания сформированы, но имеют отдельные пробелы и неточности
	Знания полностью сформированы

	ПК-1.2. Анализирует и уточняет местоположение границ кадастрового деления
	Умеет выделять и применять необходимой методикой кадастрового деления территории Российской Федерации
	Умения не сформированы
	Умения не полностью сформированы
	Умения в основном сформированы
	Умения полностью сформированы

	ПК-1.3. Формирует проектную и техническую документацию по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости
	Владеет технологией кадастрового деления территории Российской Федерации
	Владение навыками не сформировано
	Владение навыками неуверенное
	Владение навыками в основном сформировано
	Владение навыками уверенное


При оценке ответа на экзамене максимальное внимание должно уделяться тому, насколько полно раскрыто содержание материала, четко и правильно даны определения, раскрыто содержание понятий, верно ли использованы научные термины, насколько ответ самостоятельный, использованы ли ранее приобретенные знания, раскрыты ли раскрыты причинно-следственные связи, насколько высокий уровень умения оперирования научными категориями, анализа информации, владения навыками практической деятельности.

Критерии оценки:
«отлично» выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок;

«хорошо» выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки;

«удовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

Приложение 1

Тестовые задания

ПК-1 Способен осуществлять кадастровое деление территории Российской Федерации

Задание 1
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Научная дисциплина, изучающая методы проектирования и закономерности функционирования земли как главного средства производства в сельском и лесном хозяйствах, пространственного базиса и природного ресурса для полного, научно обоснованного, рационального и эффективного использования земель, называется:

1) геодезия;

2) земельный кадастр;

3) землеустроительное проектирование;
4) землеустройстве населенных пунктов.
Ответ: 2
Задание 2
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Землеустроительное проектирование является составной частью:

1) землеустроительного производства;

2) землеустроительной деятельности и землеустроительного процесса;
3) землеустройства;

4) земельных отношений.

Ответ: 2

Задание 3
Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.
Совокупность нормативно-правовых, экономических и технических документов по использованию и охране земель, содержащие расчеты, описание, чертежи технических решений, смету, реализацию которых предполагается осуществить в течение 2-3 лет:

1) общегосударственные и региональные программы использования и охраны земель

2) схемы землеустройства;

3) проект землеустройства;

4) рабочий проект.

Ответ: 1

Обоснование: Общегосударственные и региональные программы использования и охраны земель содержат расчеты, описание, чертежи технических решений и рассчитаны на реализацию в течение 2-3 лет

Задание 4
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Агроэкологического пригодность пашни по выращиванию основных сельскохозяйственных культур подразделяют:

1) на 3 подкласса;

2) на 5 подклассов;
3) на 7 подклассов;

4) на 8 подклассов.

Ответ: 3
Задание 5
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Класс эколого-экономической пригодности земель, на котором можно вводить полевую севооборот:

1) I;
2) II;

3) III;

4) IV.

Ответ: 1

Задание 6 

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Третий подкласс агроэкологической годности пашни по свойству и качеству почв определяют как:

1) почвы пригодны для выращивания всех культур без ограничений;

2) ограниченно пригодны почвы с несколькими негативными признаками, устранение которых требует дополнительных затрат (но без коренной мелиорации) 
3) почвы средней годности с одним ограничением, которые устраняются агротехническими мероприятиями без дополнительных затрат;

4) почвы низкой годности, улучшение которых возможно после проведения коренной мелиорации.

Ответ: 3
Задание 7
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Количество технологических групп, на которые разделяют пахотные земли:

1) 1;

2) 2;

3) 3

4) 4.

Ответ: 3

Задание 8
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Наиболее подходящими почвами под виноградники являются:

1) щебеночные и песчаные почвы;

2) суглинистые и супесчаные

3) глинистые почвы с близким залеганием подземных вод;

4) все непригодны.

Ответ: 1
Задание 9
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
По конструкции лесополосы разделяют:

1) на плотные, продувочные, ажурные

2) на полезащитные, водорегулирующие, приовражные;

3) на приовражных, вокруг водоемов и хозяйственных дворов;

4) на продольные и поперечные.

Ответ: 1
Задание 10
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Допустимое отклонение в площадях полей для почвозащитных севооборотов составляет:

1) 5%;

2) 10%;

3) 15%;

4) 20%.
Ответ: 1
Задание 11
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Участки под фермы согласно зооветеринарных требованиями, выбирают с учетом:

1) производственной зоны;

2) размещение с учетом почв;

3) расположение относительно населенного пункта;

4) южной экспозиции склона.
Ответ: 1
Задание 12
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Фермы по отношению к жилым кварталам размещают:

1) у жилых домов;

2) с учетом гидрологических условий;

3) с заветренные стороны

4) нет правильного ответа.

Ответ: 3

Задание 13
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Структурные части сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, специализирующихся на производстве той или иной продукции — это:

1) производственные подразделения

2) хозяйственные дворы;

3) бригады;

4) участки;

Ответ: 1

Задание 14
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Дорожная сеть на территории сельскохозяйственного предприятия должен обеспечить:

1) возможно меньше подтопления территории;

2) параметры дождевальных машин;

3) сбалансированный водный баланс;

4) удобное транспортное связь с наибольшим экономическим эффектом.
Ответ: 4

Задание 15
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
При проектировании магистральных дорог учитывают следующие факторы:

1) инсоляцию;

2) место прохождения трассы

3) направление ветра;

4) направление течения воды в реках.

Ответ: 2

Задание 16
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Магистральные дороги проектируют шириной:

1) 4-6 м;

2) 6-8 м

3) 9-11 м;

4) 10-12 м.

Ответ: 2

Задание 17
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Расстояние между лесными массивами в условиях дефляции устанавливается равной:

1) 20 — 30-кратной высоте деревьев
2) 10 — 15-кратной высоте деревьев

3) 30 — 35-кратной высоте деревьев

4) 15 — 20 — кратной высоте деревьев

Ответ: 2
Задание 18
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Составление территории сада должно способствовать:

1) созданию условий для роста и развития отдельных пород плодовых деревьев
2) повышению плодородия почвы;

3) получению высокой урожайности плодовых деревьев

4) использование транспортных средств.

Ответ: 1

Задание 19
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
На территории многолетних насаждений размещают следующие элементы:

1) квартала

2) населенные пункты;

3) полевые станы;

4) объекты инженерной инфраструктуры.

Ответ: 1

Задание 20
Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Проектирование многолетних насаждений возможно:

1) на склонах до 30-35º;

2) на склонах до 25-30º;

3) на склонах до 20-25º;

4) на склонах до 12-25º.
Ответ: 1
Задание 21

Установите соответствие между единицей кадастрового деления и ее характеристикой.

	Единица деления
	Характеристика

	1. Кадастровый округ
	А. Наименьшая единица кадастрового деления, формируемая для однозначного определения местоположения земельного участка

	2. Кадастровый район
	Б. Территория субъекта Российской Федерации или часть его территории, имеющая уникальный учетный номер и наименование

	3. Кадастровый квартал
	В. Территория, как правило совпадающая с границами административного района или города, входящая в состав кадастрового округа

	4. Общероссийский кадастровый округ
	Г. Кадастровый округ с учетным номером "0", границы которого совпадают с Государственной границей Российской Федерации


Ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г

Задание 22

Установите соответствие между элементом структуры кадастрового номера и его значением на примере номера 77:01:0001001:1234.

	Элемент номера
	Значение

	1. 77
	А. Порядковый номер земельного участка в кадастровом квартале

	2. 01
	Б. Номер кадастрового округа (город Москва)

	3. 0001001
	В. Номер кадастрового квартала

	4. 1234
	Г. Номер кадастрового района (округ Москвы)


Ответ: 1Б, 2Г, 3В, 4А

Задание 23

Расположите в правильной последовательности иерархию единиц кадастрового деления территории Российской Федерации (от крупных к мелким).

1) Кадастровый квартал

2) Кадастровый округ

3) Кадастровый район

Ответ: 2, 3, 1

Задание 24

Расположите в правильной последовательности этапы образования нового кадастрового квартала при кадастровом делении территории.

1) Присвоение учетного номера кадастровому кварталу

2) Подготовка описания местоположения границ квартала (координат характерных точек)

3) Принятие решения об изменении кадастрового деления уполномоченным органом

4) Внесение сведений о границах квартала в Единый государственный реестр недвижимости

5) Согласование границ нового квартала со смежными единицами деления

Ответ: 3, 5, 2, 4, 1
Приложение 2

Вопросы для экзамена
Примерные вопросы к экзамену, 3 курс, 9 сессия

	№
	Вопрос
	Примерный ответ

	1.
	Общие понятия о землеустроительном проектировании и землеустройстве. Их связь и различие.
	Землеустройство — это комплекс мероприятий по изучению, планированию, организации рационального использования и охране земель. Землеустроительное проектирование — это его центральная стадия, процесс разработки конкретных проектных решений (планов, схем, карт) по перераспределению и устройству территории. Связь: проектирование — ядро землеустройства. Различие: землеустройство — более широкое понятие, включающее также инвентаризацию, мониторинг и внедрение проектов в натуру.

	2.
	Понятие и задачи землеустроительного проектирования.
	Это процесс научно-обоснованного создания проектов, определяющих пространственную организацию территории для эффективного использования и охраны земель. Основные задачи: 1) Обоснование размещения и установление границ землепользований; 2) Внутрихозяйственная организация территории (севообороты, дороги, лесополосы); 3) Разработка мероприятий по улучшению и защите земель (мелиорация, борьба с эрозией).

	3.
	Место землеустроительного проектирования в системе землеустройства.
	Землеустроительное проектирование занимает центральное, связующее место в системе землеустройства. Оно следует за этапами предпроектных исследований (инвентаризация, оценка) и предшествует этапам перенесения проекта в натуру (межевание), утверждения и выдачи документов, а также последующего мониторинга. Это ключевой преобразующий этап, где на основе данных формируется будущая модель использования территории.

	4.
	Предмет землеустроительного проектирования как отрасли научного знания.
	Предметом является система закономерностей, принципов и методов научного обоснования и разработки оптимальных пространственно-территориальных решений по организации рационального, эффективного и экологически сбалансированного использования земель, учитывающих их природные, экономические и социальные свойства.

	5.
	Методы землеустроительного проектирования.
	1) Картографический (анализ и создание тематических карт). 2) Балансовый (расчет балансов земельных ресурсов, гумуса, воды). 3) Экономико-математический (оптимизационные модели, расчет эффективности). 4) Графоаналитический (построение схем, планов, чертежей). 5) Сравнительно-аналитический (вариантность проектов, оценка альтернатив).

	6.
	Объекты и принципы землеустроительного проектирования.
	Объекты: территории субъектов РФ, муниципальных образований, землепользования сельскохозяйственных предприятий, садоводческих товариществ, а также отдельные земельные участки. Принципы: приоритет сельхозназначения и экологии; учет ландшафтных особенностей; комплексность; обеспечение прав землепользователей; экономическая эффективность и устойчивость землепользования.

	7.
	Земля, как природный ресурс и средство производства.
	Как природный ресурс — это пространственный базис, компонент экосистемы, источник полезных ископаемых. Как средство производства (в сельском и лесном хозяйстве) — это главное средство производства, которое не изнашивается при правильном использовании, но обладает территориальной ограниченностью и невоспроизводимостью. Это двойственная сущность, определяющая особый подход к её использованию.

	8.
	Производительные и территориальные свойства земли и их учет в землеустроительном проектировании. Расчет баланса гумуса в почве.
	Производительные свойства (плодородие, водный режим) учитываются при выделении сельхозугодий и севооборотов. Территориальные (площадь, форма, рельеф, местоположение) — при конфигурации участков, размещении хозяйственных центров, дорог. Баланс гумуса — это расчет разницы между его поступлением (органика, сидераты) и расходом (минерализация, эрозия). Проектирование должно обеспечивать бездефицитный или положительный баланс для сохранения плодородия.

	9.
	Производственный потенциал земельного участка. Экономическая оценка
	Производственный потенциал — это способность участка при заданных природных условиях и уровне технологии обеспечивать получение продукции (урожая). Экономическая оценка (бонитировка, кадастровая стоимость) — это денежное выражение потенциального дохода от его использования. В проектировании она служит для сравнения вариантов, обоснования специализации и расчета эффективности проектных решений.

	10.
	Свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве.
	Учитываются: почвенные (тип, мощность гумуса, гранулометрический состав, кислотность); климатические (температура, осадки); гидрологические (уровень грунтовых вод, заболоченность); орографические (рельеф, экспозиция склонов); растительный покров. Их комплексный анализ позволяет определить пригодность земель для различных видов использования и разработать мероприятия по их улучшению.

	11.
	Пространственные свойства земли, учитываемые при землеустройстве.
	Ключевые пространственные свойства: местоположение (экономико-географическое и транспортная доступность), площадь, форма участка (влияет на эффективность механизированной обработки), рельеф (уклоны, экспозиция склонов), конфигурация границ. Их учёт необходим для рационального размещения угодий, проектирования границ участков, планирования дорожной сети и мелиоративных систем.

	12.
	Землепользование и землевладение.
	Землепользование — это фактическое, физическое использование земельного участка для конкретных целей (сельское хозяйство, строительство и т.д.). Землевладение — это юридическое право собственности или иное вещное право (пожизненное наследуемое владение, постоянное пользование) на землю. Землепользование может осуществляться как собственником (землевладельцем), так и арендатором, не являющимся владельцем.



